МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПРИКАЗ

от 29 июня 2005 г. N 497

Об утверждении Временных правил классификации морских прогулочных судов, поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2004 г. № 835 “Об утверждении Положения о Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, №52, часть II, ст. 5499) п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемые Временные правила классификации морских прогулочных судов, поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Министр

С.К. Шойгу

Приложение

к приказу МЧС России

от 29.06.2005 № 497

Временные правила классификации морских прогулочных судов, поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

1. Общие положения

1.1. Временные правила классификации морских прогулочных судов, поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  (далее – Правила), определяют порядок классификации морских  прогулочных судов пассажировместимостью не более 12 человек независимо от мощности главных двигателей  и вместимости, используемых в целях мореплавания (далее – прогулочные суда), а также соответствующих маломерных  судов прибрежного морского и внутреннего плавания.

1.2.  Классификация прогулочных судов осуществляется соответствующими должностными лицами Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  (далее – ГИМС МЧС России) с целью обеспечения их эксплутационной безопасности.

1.3. Классификация прогулочного судна включает в себя присвоение и внесение в регистрационные документы формулы класса, а также подтверждение (изменение), лишение или восстановление утраченного класса.

2. Порядок классификации  прогулочных судов

2.1. Классификация прогулочных судов осуществляется в соответствии с  результатами технического освидетельствования (осмотра) судна.

2.2. Класс, присвоенный прогулочному судну, определяет  разрешенные районы плавания, которые устанавливаются с учетом его конструкции, мореходных качеств и технического состояния.

2.3. Класс прогулочных судов соответствует категории сложности морских бассейнов, за исключением  прибрежных морских (не далее 12 миль от берега) и внутренних водных бассейнов (районы плавания IV категории сложности), у которых класс судна соответствует разряду сложности этих районов плавания.

__________________

 Категории и разряды сложности районов плавания в морских бассейнах и на внутренних водных путях определяются Министерством транспорта Российской Федерации в установленном порядке.

 Класс прогулочного судна обозначается римскими цифрами от одного до трех с добавлением буквы «М», которые заключаются в круглые скобки, а для обозначения разрешенного плавания в районах смешанного (река-море) плавания добавляются буквы «СП».

Соответствие класса прогулочных судов требованиям по допустимой высоте

волны и удалению от мест убежищ  при плавании в морских бассейнах приведено в приложении № 1.

2.4. Соответствие класса палубных и беспалубных прогулочных судов требованиям по допустимой высоте волны и удалению от мест убежищ  при плавании в бассейнах IV категории сложности приведено в приложении № 2.

2.5. Прогулочное судно   лишается класса в следующих случаях:

нарушение установленных сроков технического освидетельствования;

осуществление переоборудования или модернизации без проведения соответствующего технического освидетельствования (осмотра);

получение судном аварийных повреждений, последствия которых  привели к нарушению требований по безопасной эксплуатации судна;

2.6. По результатам технического освидетельствования (осмотра)  прогулочного судна его класс может быть изменен, подтвержден, снижен или утрачен.

2.7. После устранения причин, вызвавших утрату (снижение) класса прогулочное судно предъявляется к техническому освидетельствованию (осмотру), по результатам которого  принимается решение о присвоении соответствующего класса.

3. Формула класса прогулочного судна

3.1. С целью идентификации конструктивных и мореходных качеств прогулочного судна  ему присваивается  формула класса.

3.2. Формула класса в кодированном виде содержит информацию о:

типе судна и наличии (или отсутствии) у него водонепроницаемой палубы;

водных бассейнах и районах плавания, где разрешена его эксплуатация;

допустимом количестве людей на борту (членов экипажа и пассажиров);

допустимой мощности главного двигателя в киловаттах (кВт);

допустимой площади парусов в квадратных метрах (м).

3.2.1. Первый знак кода определяет тип  прогулочного судна по виду двигательно-движительного комплекса и условиям обитаемости:

1-  катер;                                                    6- гребное судно;

2 - моторная лодка;                                   7- несамоходное судно;

3 - парусное судно;                                  «П» - судно на воздушной подушке;

4 - парусно-моторное судно;                   «К»- судно на подводных крыльях.

5 -  гидроцикл (водный мотоцикл);

3.2.2. Второй знак кода указывает на наличие (или отсутствие) у прогулочного судна водонепроницаемой палубы:

 – суда с водонепроницаемой палубой;

 - открытые (беспалубные) суда.

3.2.3. Третий знак кода указывает число водонепроницаемых отсеков.

____________________

 Класс прогулочного судна, которому разрешено плавание в прибрежных морских и внутренних водных бассейнах обозначается цифрами от одного до пяти, заключенных в круглые скобки.

 Формула класса судна для гидроциклов содержит три знака:

первый означает тип судна (цифра 5), второй пишется в круглых скобках и соответствует допустимой высоте волны, а третий допустимому количеству людей.

При отсутствии на прогулочном судне водонепроницаемых отсеков на месте третьего знака  в формуле класса судна ставится прочерк.

3.2.4. Четвертый знак кода,  который заключается в круглые скобки, указывает класс прогулочного судна.

3.2.5. Пятый знак кода указывает общее допустимое количество людей на борту судна .

3.2.6. Шестой знак кода через косую черту с наклоном вправо после пятого знака  указывает допустимую мощность главного двигателя в кВт. Если конструкцией судна главный двигатель не предусматривается, то шестой знак в формуле не пишется, но черта воспроизводится.

3.2.7. Седьмой знак кода через косую черту с наклоном влево после шестого знака указывает допустимую площадь парусов в квадратных метрах. Если конструкцией судна парусное вооружение не предусматривается, то седьмой знак в формуле не пишется, но черта воспроизводится.

3.3. Присвоенная  формула класса вносится в регистрационные и судовые документы (судовой билет, судовую книгу, регистрационную карточку-заявление).

Примеры составления и записи формулы класса приведены в приложении № 3.

3.4. При утрате прогулочным судном класса в регистрационных и судовых документах формула класса зачеркивается чернилами горизонтальной линией и делается запись «утрачено», которая заверяется печатью и подписью должностного лица ГИМС МЧС России.

___________________

   Если на прогулочном судне не допускается размещение людей, то на месте пятого знака в формуле класса  ставится прочерк.

Приложение № 1

к п. 2.3. Правил

Соответствие класса прогулочных судов  требованиям

по допустимой высоте волны и удалению от мест убежищ

при плавании в морских бассейнах

| Класс судна | Категория сложности районов плавания в морских бассейнах | Характеристики района плавания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Высота волны 3% обеспеченности, м | Удаление от мест убежищ, миль | Расстояние между местами убежищ, миль |
| (IМ) | 0 | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
|  | I | 8,5 | 200 | 400 |
| (IIМ) | II | 7,0 | 100 | 200 |
| (IIСП) | IIСП | 6,0 | 50 | 100 |
| (IIIМ) | III | 3,5 | 50 | 100 |

Приложение № 2

к п. 2.4. Правил

Соответствие класса палубных и беспалубных  прогулочных судов  требованиям по допустимой высоте волны и удалению от мест убежищ

при плавании в бассейнах IV категории сложности

| Класс судна | Разряд района плавания IV категории сложности | Ветроволновые характеристики района плавания |  | Удаление от мест убежищ (берега), миль (км) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средняя скорость ветра на высоте 6 м над поверхностью моря, м/с и на шквалах, (м/с) | Высота волны 3% обеспечен ности., м | Палубные суда | Беспалубные суда |
| (1) | 1 | 7,0-9,0 (13,6-17,8) 3,0-5,0 (6,2-9,6) | 1,8 1,0 | 12 20 | Запрещено 2 |
|  | 2 | 7,0-9,0 (13,6-17,8) 3,0-5,0 (6,2-9,6) | 1,8 1,0 | (25) (40) | Запрещено (5) |
|  | 3 | 3,0-5,0 (6,2-9,6) | 1,0 | Без ограничений | (5) |
|  | 4 |  |  |  | Без ограничений |
|  | 5 |  |  |  |  |
| (2) | 1 | 7,0-9,0 (13,6-17,8) | 1,5 | 6 |  |
|  | 2 | 7,0-9,0 (13,6-17,8) 1,0-3,0 (3,2-6,2) | 1,5 0,5 | (12) (20) | Запрещено (2) |
|  | 3 | 1,0-3,0 (3,2-6,2) | 0,5 | Без ограничений | (2) |
|  | 4 | 1,0-3,0 (3,2-6,2) | 0,6 |  | (6) |
|  | 5 |  |  |  | Без ограничений |
| (3) | 2 | 3,0-5,0 (6,2-9,6) | 1,0 | (5) | Запрещено |
|  | 3 | 3,0-5,0 (6,2-9,6) 1,0-3,0 (3,2-6,2) | 1,2 0,5 | (10) (18) | Запрещено (2) |
|  | 4 | 1,0-3,0 (3,2-6,2) | 0,6 | Без ограничений | (6) |
|  | 5 |  |  |  | Без ограничений |
| (4) | 3 | 1,0-3,0 (3,2-6,2) | 0,5 | (6) |  |
|  | 4 | 1,0-3,0 (3,2-6,2) | 0,6 0,25 | (10) (18) | (0,5) |
|  | 5 | 0,2-1,0 (1,0-3,2) | 0,25 | Без ограничений | (2,0) |
| (5) | 5 | 0,2-1,0 (1,0-3,2) | 0,20 | Без ограничений | (0,5) |

Приложение № 3

к п. 3.3. Правил

Примеры составления и записи формулы класса

| № п/п | Описание судна | Формула класса |
| --- | --- | --- |
| 1. | Катер с водонепроницаемой палубой и двумя водонепроницаемыми отсеками имеет морской район плавания второй категории сложности и допустимую мощность главного двигателя до 250 кВт, парусного вооружения не предусмотрено. Допускается размещение не более 10 человек | 1Ç2(ІІМ)10/250\ |
| 2. | Парусно-моторное судно с водонепроницаемой палубой и одним водонепроницаемым отсеком имеет морской район плавания третьей категории сложности, с допустимой мощностью главного двигателя до 50 кВт и ограничением по парусности до 60 м2. Допускается размещение на нем не более 10 человек | 4 Ç 1(IIIМ)10/50\60 |
| 3. | Катер на подводных крыльях с водонепроницаемой палубой имеет район плавания 3 разряда с ограничением по высоте волны до 0,5 м и допустимую мощность главного двигателя до100 кВт. Допускается размещение на нем не более 6 человек. | КÇ - (3)6/100\ |
| 4. | Моторная лодка беспалубная имеет район плавания 3 разряда с ограничением по высоте волны до 0.5 м и допустимую мощность главного двигателя до 40 кВт. Допускается размещение на ней не более 4 человек. | 2È - (3)4/40\ |
| 5. | Гребная (беспалубная) лодка с районом плавания 5 разряда и ограничением по высоте волны 0.2 м. Допускается размещение на ней до 2 человек. | 6È - (5)2/\ |
| 6. | Несамоходное судно с водонепроницаемой палубой и тремя водонепроницаемыми отсеками имеет район плавания 4 разряда с ограничением по высоте волны до 0.6 м. Допускается размещение на нем до 4 человек. | 7Ç 3(4)4/\ |
| 7. | Несамоходное беспалубное судно с районом плавания 4 разряда и ограничением по высоте волны до 0.2 м. Размещение людей на нем не допускается. | 7 È - (4)-/\ |
| 8. | Гидроцикл, имеющий ограничение по высоте волны до 0.25 м. Допускается размещение на нем до 3 человек. | 5 (0,25)3 |
| 9. | Катер с водонепроницаемой палубой и тремя водонепроницаемыми отсеками имеет неограниченный район плавания и допустимую мощность главного двигателя до 400 кВт. Допускается размещение на нем не более 12 человек, | 1Ç3 (IМ)12/400\ |